# Kollokviumi i parë në Sistemet e Ndërlidhura

## Pyetjet e Grupit A në kollokviumin e parë 2022

### Çka është një sistem i ngulitur?

Një sistem i ngulitur është një sistem kompjuterik; pra një kombinim i procesorit, memories, dhe pajisjeve I/O i cili ka një funksion specifik brenda një sistemi më të madh mekanik ose elektronik.

### Tregoni dallimin mes memories së programit dhe memories së të dhënave?

- Memoria e programit (ROM) i referohet memories që ruan udhëzimet që duhet të ndjek një kompjuter ose mikrokontrollues për të kryer detyrat, të njohura gjithashtu si firmware ose softuer.

- Memoria e të dhënave (RAM), nga ana tjetër, i referohet memories që ruan të dhënat që përdor ose funksionon programi, si variablat dhe vargjet.

Memoria e programit zakonisht është read-only, ndërsa memoria e të dhënave është read-write.

### Shkruani për sistemet e vogla të ngulitura?

Sistemet e vogla të ngulitura përdorin komponentë si mikrokontrollues ose mikroprocesorë, si dhe pajisje të specializuara për të kryer detyrat e tyre të caktuara. Këto pajisje janë të optimizuara për konsum të ulët energjie, shpesh janë të vogla në madhësi dhe shpesh kanë një çmim relativisht të ulët.

Për shkak të natyrës së tyre të specializuar, këto sisteme janë të dizajnuara për të qenë të besueshme dhe efikase në kryerjen e detyrave të tyre të caktuara, dhe shpesh punojnë pa ndërhyrje të drejtpërdrejtë nga përdoruesit.

### Shkruani për Stand Alone Embedded Systems dhe ku aplikohen?

Në këtë lloj sistemi të ngulitur, nuk ka nevojë për ndonjë sistem pritës siç është kompjuteri, ndryshe procesori. Këto sisteme kryejnë vetë aktivitetet e tyre, dhe pastaj rezultatet e prodhuara merren përmes pajisjeve të lidhura dalëse, si monitorët ose printerët. Në këto lloje të sistemit të ngulitur, futja e të dhënave hyrëse nga portet në formën e sinjaleve dixhitale ose analoge, dhe ekzekutimi i tyre bëhet në vetë portin. Ky lloj sistemi ofron fleksibilitet dhe efikasitet sepse këto sisteme funksionojnë vetëm.

Shembuj:

- Lavatriçet dhe mikrovalët, sepse nuk kanë nevojë për ndonjë sistem kompjuterik për funksionimin e tyre.

- Kamera dixhitale

- Mp3 players

- Video game consoles

- Sistemet e matjes së temperaturës

### Pyetje me rrumbullaksim me IoT; Përmendi katër ndarjet të Internet of Things (IoT)

Teknologjia e informacionit (IT), Teknologjia Operacionale (OT), Teknologjia Personale (PT) dhe Teknologjia e Sensorit / Aktuatorit.

### Shpjego bllok diagramin e kontrollimit të smart traffic lights?

### Aplikimi i embedded system për krijimin e smart trafikut inteligjent?

Aplikimi i sistemeve të ngulitura për krijimin e trafikut inteligjent (Smart Traffic) është një nga përdorimet më inovative të këtyre teknologjive në fushën e transportit dhe infrastrukturës urbane. Këto sisteme janë përdorur për të monitoruar, menaxhuar dhe optimizuar fluksin e trafikut në qytete dhe rrugë të ndryshme duke përdorur një gamë të gjerë të teknologjive dhe sensorëve.

Disa aplikacione të sistemeve të ngulitura në trafikun inteligjent përfshijnë:

- Sensorë të trafikut

- Semaforët inteligjentë

- Ndërhyrja e automobilave të lidhura me internetin (IoT)

- Paralajmërimet e trafikut

- Optimizimi i rrugëve

### Shkruaj për soft embedded systems?

Ky lloj sistemi, i konsideron proceset si detyrë kryesore, kontrollon plotësisht detyrën. Soft embedded system është një sistem funksionimi i cili prishet nëse rezultatet nuk prodhohen sipas kërkesës së specifikuar të kohës.

Në këtë lloj të real-time embedded system kemi madhësi më të madhe të të dhënave, response time mund të jenë më të larta, siguria nuk është kritikale, peak load mund të tolerohet.

Shembull:

- Multimedia Transmission and Reception

- Computer Games

- DVD Player

### Secili sistem është i dizajnuar për të kryer detyra ________ (specifike)

### Trego se qka tregon overflow flag?

Overflow flag lidhet me operacionet aritmetike të kryera nga CPU dhe ruhet në një regjistër të veçantë të quajtur status register.

Overflow flag përdoret kryesisht në operacionet aritmetike për të zbuluar kur rezultati i një operacioni tejkalon diapazonin e përfaqësuar të llojit të të dhënave që përdoret. Ky flag është thelbësor për zbulimin e gabimeve të mundshme në operacionet aritmetike, veçanërisht në aplikacione kritike si sistemet e sigurisë së fluturimit.

### Shkruaj për instruction register?

Instruction register mban udhëzimin që aktualisht po deshifrohet dhe ekzekutohet në CPU. Veprimi i transferimit të një instruksioni nga memoria në IR quhet marrje udhëzimi. Në shumë sisteme të vogla të ngulitura, IR mban një udhëzim në të njëjtën kohë. CPU-të e përdorura në sistemet e shpërndara dhe me performancë të lartë zakonisht kanë regjistra të shumëfishtë udhëzimesh të rregulluar në një radhë, duke lejuar lëshimin e njëkohshëm të udhëzimeve për njësi të shumta funksionale. Në këto arkitektura IR zakonisht quhet radhë udhëzimi.

### Shkruaj rëndësinë e njësisë së kontrollit dhe ciklet e saj?

Njësia e kontrollit (CU) menaxhon funksionimin e CPU-së duke punuar si një makinë e kufizuar që ciklet përgjithmonë të kalojnë nëpër tri gjendje: marrja, dekodimi dhe ekzekutimi. Ky cikël i ekzekutimit, marrjes dhe dekodimit njihet gjithashtu si cikël udhëzimi ose cikël i CPU-së.

Cikli mund të përshkruhet si më poshtë:

- Gjendja e marrjes: Gjatë gjendjes së marrjes një udhëzim i ri sillet nga memoria në CPU përmes ndërfaqës logjike të magjistralës (BIL). Numëruesi i programit (PC) ofron adresën e udhëzimit që do të merret nga memoria. Udhëzimi i sapo marrë është lexuar përgjatë magjistralës së të dhënave dhe më pas ruhet në regjistrin e udhëzimeve (IR).

- Gjendja e dekodimit: Pas marrjes së udhëzimit, CU kalon në një gjendje dekodimi, ku deshifrohet kuptimi i udhëzimit. Informacioni i dekoduar përdoret për të dërguar sinjale te përbërësit e duhur të CPU-së për të ekzekutuar veprimet e specifikuara nga udhëzimi.

- Gjendja e ekzekutimit: Në gjendjen e ekzekutimit, CU komandon njësitë përkatëse funksionale të CPU-së për të kryer veprimet e specifikuara nga udhëzimi. Në fund të fazës së ekzekutimit, PC është rritur për të treguar adresën e udhëzimit tjetër në memorie.

### Detyra me mbledhje të numrave binar, me gjet C Z N dhe O

Shembulli 1

Carry (C) = 0

Negative (N) = 1

Zero (Z) = 0

Overflow (O) = 1

Shembulli 2

Carry (C) = 1

Negative (N) = 0

Zero (Z) =1

Overflow (O) = 0

Shembulli 3

Carry (C) = 1

Negative (N) = 0

Zero (Z) = 0

Overflow (O) = 1

Shembulli 4

Carry (C) = 0

Negative (N) = 1

Zero (Z) = 0

Overflow (O) = 0

## Pyetjet e Grupit B në kollokviumin e parë 2022

### Çka është një sistem?

Një sistem është një mënyrë për të punuar, organizuar ose kryer një ose më shumë detyra sipas një plani fiks, programi ose grup rregullash.

### Shkruaj karakteristikat më të rëndësishme të një embedded system?

- Kërkon performancë në kohë reale

- Duhet të ketë disponueshmëri dhe besueshmëri të lartë.

- Zhvilluar rreth një sistemi operativ në kohë reale

- Zakonisht, keni një funksion të lehtë dhe pa disk, ROM boot

- Projektuar për një detyrë specifike

- Duhet të lidhet me pajisje periferike për të lidhur pajisjet hyrëse dhe dalëse.

- Ofron besueshmëri dhe qëndrueshmëri të lartë

- Nevojitet ndërfaqja minimale e përdoruesit

- Kujtesë e kufizuar, kosto e ulët, më pak konsum të energjisë

- Nuk ka nevojë për ndonjë memorie sekondare në kompjuter.

### Shkruani minimum 8 sisteme të ngulitura që aplikohen te veturat?

- Sistemi i frenimit ABS

- Sistemi i ndjekjes së shenjave

- Sistemi i ndihmës së parkimit

- Sistemi i kamerës së pasme

- Sistemi i kontrollit të stabilitetit (ESP)

- Sistemi i shënimit të distancës së sigurisë

- Sistemi i monitorimit të presionit të gomave

- Sistemi i kontrollimit të xhamave elektronike të automjetit

- Sistemi i ndihmës në frenim në rast emergjence

### Shkruani disa shembuj që perfaqesojne portat e komunikimit I/O

Portat USB, portat e printerit, RF pa tel dhe portat infra të kuqe

### Shkruaj për Real-Time Embedded Systems?

Sistemet e ngulitura në kohë reale përdoren në zona të tilla ku ka nevojë për rezultat në një periudhë kohe specifike. Pra, ky sistem i ngulitur përdoret në sektorë: ushtarakë, mjekësor dhe industrialë. Për të dizajnuar një sistem të ngulitur të tillë, duhet analizë e kohës së veprimit, dizajn me shumë detyra, korrigjim i gabimeve dhe testimi ndër-platformash dhe dizajni i arkitekturës. Për të përmirësuar performancën dhe për të shmangur dështimet, në kuadër të harduerit duhet të vendoset sistemi i ngulitur.

Shembuj të aplikimit:

- Zbatimi për kontrollin e dritës në rrugë.

- Zbatimi për sistemin e kontrollit të semaforave.

- Sistemi i Kontrollit të Trafikut si:

- autostradat, hapësira ajrore, linjat e transportit ose linja hekurudhore

- Sisteme me inteligjencë artificiale dhe robotikë.

### Cilat jane fazat e rritjes së një sistemi të ngulitur (me rrumbullaksim)

Faza e lindjes, dizajnit, rritjes, pjekurisë dhe rënies.

### Cila është puna e ADC edhe CDA?

Konvertuesit e të dhënave (Analog-në-dixhital (ADC) dhe / ose Digital-në-Analog (DAC)) shërbejnë për të lejuar bashkëveprimin me sensorë dhe aktuatorë analog. Kur sinjali që del nga një ndërfaqe e sensorit është analog, një ADC e kthen atë në formatin dixhital të kuptuar nga CPU. Në mënyrë të ngjashme, kur CPU duhet të komandojë një aktuator analog, kërkohet një DAC për të ndryshuar formatin e sinjalit.

### Shkruaj për fazën e rritjes së një embedded system?

Faza e rritjes fillon me prodhimin e sistemit për të furnizuar një kërkesë të vlerësuar të tregut. Kjo fazë përfshin: shpërndarjen, instalimin dhe konfigurimin e sistemit. Përshtatja e sistemit për nevojat e tij origjinale përcakton pranimin e tij, duke e çuar sistemin e ngulitur në fazën e tij të pjekurisë.

### Shkruaj për njësine qëndrore të përpunimit?

CPU-ja formon zemrën e sistemit të mikrokontrollerit. Ajo tërheq udhëzimet nga memoria e programit, i deshifron ato dhe në përputhje me rrethanat, operon në të dhëna dhe/ose në pajisjet periferike në nënsistemin Input-Output për t'i dhënë sistemit funksionalitetin.

### Shkruaj per interrupt flag?

Ky flamur, i quajtur gjithashtu Aktivizimi i Përgjithshëm i Ndërprerjes (GIE), nuk është i lidhur me ALU. Ai tregon nëse një program mund të ndërpritet nga një ngjarje e jashtme (ndërprerje) apo jo.

### Shkruaj për program counter?

Program counter është një regjistër i cili mban adresën e udhëzimit që CPU do të marr nga memoria. Sa herë që një udhëzim merret dhe deshifrohet, njësia e kontrollit rrit vlerën e PC për të treguar udhëzimin tjetër në memorie. Duke qenë PC një regjistër adresash, gjerësia e tij gjithashtu mund të përcaktojë madhësinë e hapësirës më të madhe të memories së programit që drejtohet drejtpërdrejt nga CPU.

### Detyra me mbledhje me gjet C Z N dhe O

Shembulli 1

Carry (C) = 0

Negative (N) = 1

Zero (Z) = 0

Overflow (O) = 1

Shembulli 2

Carry (C) = 1

Negative (N) = 0

Zero (Z) =1

Overflow (O) = 0

Shembulli 3

Carry (C) = 1

Negative (N) = 0

Zero (Z) = 0

Overflow (O) = 1

Shembulli 4

Carry (C) = 0

Negative (N) = 1

Zero (Z) = 0

Overflow (O) = 0